Глава 2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины.

Заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами на основании договоров аренды, или договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду.

Заготовка древесины осуществляется в форме рубок, установленных лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов в отношении лесных участков, предоставленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) пользования.

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

а) спелых, перестойных лесных насаждений;

б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (далее - санитарные рубки), при уходе за лесами (далее - рубки ухода за лесами);

в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе для разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных разрывов и т.п. (далее - прочие рубки).

Заготовка древесины осуществляется в пределах установленной расчетной лесосеки (допустимый объем изъятия древесины).

Нормативы и параметры рубок определены следующими нормативными документами:

- при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах»;

- при рубке лесных насаждений при уходе за лесами – приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;

- при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 913 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов»;

- при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры – проектами по созданию объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

2.1.1 Расчетная лесосека и другие нормативы, параметры рубок и методы лесовосстановления при рубке спелых и перестойных насаждений

Приказом  Минсельхоза РФ от 06.11.2009 N 543 об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, согласно которым в указанных категориях защитных лесов допускается проведение рубок ухода за лесом, санитарных рубок и выборочных рубок при заготовке древесины спелых и перестойных лесных насаждений.

Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников (часть 2 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выполнять полезные целевые функции приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах»;

Заготовка древесины спелых и перестойных лесных насаждений должна производиться согласно приказу Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах»;, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации».

Заготовка древесины в защитных лесах при рубке спелых, перестойных насаждений осуществляется с соблюдением параметров организационно-технических элементов, установленных лесохозяйственным регламентом.

Параметры основных организационно-технических элементов выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений приведены в таблице 2.1.1 и ниже по тексту.

Исчисление расчетной лесосеки производится в соответствии с приказом Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки».

Расчетная лесосека по выборочным рубкам в спелых и перестойных насаждениях рассчитана на основании хозраспоряжений, приведенных в таксационных описаниях участковых лесничеств Назрановского лесничества, для добровольно-выборочных и группово-постепенных (котловинных) рубок и приводится в таблицах 2.1.2, 2.1.3.

Из расчета при определении ежегодного объёма вырубаемой древесины при заготовке древесины исключены насаждения:

- расположенные на территории особо защитных участков лесов;

- кустарники;

- насаждения древесных пород, заготовка которых запрещена;

- насаждения 5а и 5б бонитетов (с запасом на 1 га менее 50 м3).

Заготовка древесины в объеме превышающим расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок запрещается.

Расчетная лесосека устанавливается на срок действия лесохозяйственного регламента лесничества и вводится в действие с начала календарного года.

Так как сплошные рубки спелых и перестойных насаждений на территории лесничества не проектируются, то таблица 2.1.4 не заполняется.

Таблица 2.1.1

Предельные параметры основных организационно-технических элементов выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений

| Виды рубок | Предельная площадь лесосек, га |
| --- | --- |
|  | Защитные леса |
| Лесной район зоны горного Северного Кавказа и горного Крыма |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 7 |
| Группово-постепенные котловинные рубки | 5 |

2.1.1 Расчетная лесосека и другие нормативы, параметры рубок и методы лесовосстановления при рубке спелых и перестойных насаждений

Расчётная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента

| Показатели | Всего |  | в том числе по полнотам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,3-0,4 |  |
|  | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 |
| Лесничество НАЗРАНОВСКОЕ (крут.00-10 град.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое назначение лесов Защитные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория защитных лесов ЛЕСА ВОДООХРАННЫХ ЗОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция КУСТАРНИКОВАЯ 0,5 га и < |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 0.2 | 0.010 |  |  |  |  | 0.2 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 100.0 |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 0.2 | 0.010 |  |  |  |  | 0.2 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний период повторяемости | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция КУСТАРНИКОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 3.8 | 0.110 |  |  | 1.8 | 0.060 | 1.3 | 0.040 |  |  |  |  |  |  | 0.7 | 0.010 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 32.0 |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 3.8 | 0.035 |  |  | 1.8 | 0.015 | 1.3 | 0.010 |  |  |  |  |  |  | 0.7 | 0.010 |
| Средний период повторяемости | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 0.8 | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория защитных лесов ЛЕСА, РАСПОЛ.В СТЕПЯХ, ГОРАХ И ДР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция БУКОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 61.0 | 12.380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 | 6.440 | 33.0 | 5.940 |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 61.0 | 3.095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 | 1.610 | 33.0 | 1.485 |  |  |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 6.1 | 0.310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ОЛЬХОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 15.0 | 1.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 | 0.195 |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 15.0 | 0.975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 | 0.975 |  |  |
| Средний период повторяемости | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 3.0 | 0.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ОСИНОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 9.5 | 0.890 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.750 |  |  | 2.0 | 0.140 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 58.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 9.5 | 0.515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.375 |  |  | 2.0 | 0.140 |
| Средний период повторяемости | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 1.9 | 0.103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 1-Я 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 54.7 | 10.770 |  |  |  |  | 7.7 | 2.080 | 11.0 | 2.310 | 29.7 | 5.530 | 2.9 | 0.440 | 3.4 | 0.410 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 28.0 |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 54.7 | 3.001 |  |  |  |  | 7.7 | 0.520 | 11.0 | 0.578 | 29.7 | 1.383 | 2.9 | 0.110 | 3.4 | 0.410 |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: корневой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 5.5 | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 2-Я 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 27.7 | 1.960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.8 | 1.610 | 4.9 | 0.350 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 38.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 27.7 | 0.753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.8 | 0.403 | 4.9 | 0.350 |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 2.8 | 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 3-Я 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 0.6 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.020 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 0.6 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.020 |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 0.1 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по крут.00-10 град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включено в расчёт: | 172.5 | 28.090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежегодная расчётная лесосека | запас, тыс.м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубаемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой |  | 0.994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесничество НАЗРАНОВСКОЕ (крут.11-20 град.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория защитных лесов ЛЕСА ВОДООХРАННЫХ ЗОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция БУКОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 5.4 | 1.510 |  |  |  |  |  |  | 5.4 | 1.510 |  |  |  |  |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 5.4 | 0.378 |  |  |  |  |  |  | 5.4 | 0.378 |  |  |  |  |  |  |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 0.5 | 0.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция КУСТАРНИКОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 35.0 | 1.360 |  |  |  |  | 35.0 | 1.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 25.0 |  |  |  |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 35.0 | 0.340 |  |  |  |  | 35.0 | 0.340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний период повторяемости | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 7.0 | 0.068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ОЛЬХОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 15.6 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 | 1.680 |  |  | 3.6 | 0.320 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 58.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 15.6 | 1.160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 | 0.840 |  |  | 3.6 | 0.320 |
| Средний период повторяемости | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 3.1 | 0.232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория защитных лесов ЛЕСА,РАСПОЛ.В СТЕПЯХ,ГОРАХ И ДР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция БУКОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 50.0 | 12.900 |  |  |  |  |  |  | 28.0 | 7.840 | 22.0 | 5.060 |  |  |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  |  |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 50.0 | 3.225 |  |  |  |  |  |  | 28.0 | 1.960 | 22.0 | 1.265 |  |  |  |  |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 5.0 | 0.323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ОЛЬХОВАЯ 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 1.2 | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 0.100 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 1.2 | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 0.100 |
| Средний период повторяемости | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 0.2 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 1-Я 0,5 га и < |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 0.5 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.050 |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 0.5 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.050 |  |  |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 0.1 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 65.1 | 10.160 |  |  |  |  |  |  | 9.8 | 2.350 | 38.3 | 6.110 | 10.0 | 1.000 | 7.0 | 0.700 |
| Средний процент выборки от общего запаса | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 100.0 |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 65.1 | 3.066 |  |  |  |  |  |  | 9.8 | 0.588 | 38.3 | 1.528 | 10.0 | 0.250 | 7.0 | 0.700 |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 6.5 | 0.307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозсекция ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 2-Я 0,6 га и > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 4.0 | 0.480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 0.480 |  |  |
| Средний процент выборки от общего запаса | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |  |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 4.0 | 0.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 0.120 |  |  |
| Средний период повторяемости | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой | 0.4 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по крут.11-20 град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включено в расчёт: | 176.8 | 28.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежегодная расчётная лесосека | запас, тыс.м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубаемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой |  | 1.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 0.905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ЗАЩИТНЫМ ЛЕСАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включено в расчёт: | 349.3 | 56.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежегодная расчётная лесосека | запас, тыс.м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубаемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой |  | 1.999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвид |  | 1.801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловая |  | 0.698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчётная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при рубке спелых и перестойных насаждений
Лесничество НАЗРАНОВСКОЕ

| Хозсекции | Площадь, га | Запас, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ликвидный | деловой |
| Хозяйство 2. Твердолиственные |  |  |  |
| БУКОВАЯ | 11.6 | 0.604 | 0.290 |
| ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 1-Я | 12.1 | 0.551 | 0.264 |
| ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 2-Я | 3.2 | 0.079 | 0.038 |
| ТВЕРДОЛИСТВЕННАЯ 3-Я | 0.1 | 0.002 | 0.001 |
| Итого по хозяйству: | 27.0 | 1.236 | 0.593 |
| Хозяйство 3. Мягколиственные |  |  |  |
| ОЛЬХОВАЯ | 6.3 | 0.403 | 0.085 |
| ОСИНОВАЯ | 1.9 | 0.093 | 0.020 |
| Итого по хозяйству: | 8.2 | 0.496 | 0.105 |
| Хозяйство 4. Прочие |  |  |  |
| КУСТАРНИКОВАЯ | 7.8 | 0.069 | 0.000 |
| Итого по хозяйству: | 7.8 | 0.069 | 0.000 |
| ВСЕГО по лесничеству: | 43.0 | 1.801 | 0.698 |

Основными положениями организации и ведения лесного хозяйства на территории республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания и Чеченской республики (ФГУ ГСЛП «Воронежлеспроект», Воронеж, 2006) проведение сплошных рубок спелых и перестойных насаждений с целью заготовки древесины, как самостоятельного вида пользования, на территории лесничества также не предусматривается.

В связи с этим, расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента не рассчитывается, а таблица 2.1.4 не заполняется.

Таблица 2.1.4

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений

| Хозсекция и преобладающая порода | Земли, покрытые лесной растительностью, га | В том числе по группам возраста |  |  |  |  |  | Запас спелых и перестойных лесных насаждений, тыс. м3 | Средний запас на 1 га эксплуатационного фонда, м3 | Средний прирост корневой массы, тыс. м3 | Возраст рубки | Исчисленные расчетные лесосеки, га |  |  |  | Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека |  |  |  |  | Число лет использования эксплуатационного фонда | Предполагаемый остаток насаждений, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молодняки | средневозрастные |  | приспевающие | спелые и перестойные |  |  |  |  |  | равномерного использования | 2-я возрастная | 1-я возрастная | интегральная | площадь, га | запас корневой, тыс. м3 | в ликвиде |  |  |  | приспевающих | спелых и перестойных |
|  |  |  | всего | включено в расчет |  | всего | в том числе перестойные |  |  |  | класс возраста |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе деловой | % деловой от ликвида |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Сплошные рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предусмотренные приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах», указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации») выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений (добровольно-выборочные, группово-выборочные) обеспечивают сохранение целевого назначения защитных лесов лесничества и выполняемых ими полезных функций. Поэтому лесохозяйственным регламентом на территории лесничества основным видом рубок предусмотрены добровольно-выборочные и группово-постепенные котловинные.

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных насаждений не должна быть ниже 0,5.

Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с группово-разновозрастной структурой, при которых вырубаются перестойные и спелые деревья группами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вырубаемых групп составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

При равномерно-постепенных рубках древостой одного класса возраста вырубается на лесосеке в несколько приемов путем равномерного разреживания с формированием в процессе рубки лесных насаждений из второго яруса и подроста предварительного или сопутствующего лесовосстановления.

Равномерно-постепенные рубки также осуществляются в высоко- и среднеполнотных древостоях с угнетенным жизнеспособным подростом или вторым ярусом, в смешанных древостоях, образованных древесными породами, имеющими разный возраст спелости (хвойно-лиственных, осиново-березовых).

Полнота древостоев при первых приемах рубок снижается до 0,5. При отсутствии или недостаточном для формирования насаждений количестве подроста в соответствующих лесорастительных условиях в процессе равномерно-постепенных рубок осуществляются меры содействия возобновлению леса.

При группово-постепенных (котловинных) рубках древостой вырубается группами (котловинами) в несколько приемов в течение периода, равного двум классам возраста, в местах, где имеются куртины подроста, а также обеспечивается их последующее появление, проводятся в одновозрастных древостоях с групповым размещением подроста. Рубка спелого древостоя осуществляется постепенно вокруг групп подроста на площадях от 0,01 до 1,0 гектара (котловинами) за 3 - 5 приемов, проводимых в течение 30 - 40 лет.

Сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или контрактом соответственно.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускаются в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение данных требований.

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

Методы лесовосстановления при заготовке древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Поскольку обеспеченность подростом приспевающих, спелых и перестойных насаждений менее 1%, основным способом лесовосстановления принимается искусственное лесовосстановление.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них подроста и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями Правил лесовосстановления состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

2.1.2. Расчетная лесосека и другие нормативы и параметры для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами

Уход за лесами осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также:

- Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах» приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993;

- Видов лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, утвержденных приказом Минприроды России от 27.06.2016 №367;

- Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614.

- Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047.

- Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденных приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 181;

- Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов Приказ  Минсельхоза РФ от 06.11.2009 N 543

В соответствии со статьей 64 Лесного кодекса РФ уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия) (далее – рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями).

Уход за лесами осуществляется в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды РФ от 30.07.2020 № 534. в объемах по видам мероприятий, указанных в лесных планах субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентах лесничеств (лесопарков), в проектах освоения лесов.

Уход за лесами должен осуществляться лицами, использующими леса на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком, или органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

К мероприятиям по уходу за лесами относятся рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями; агролесомелиоративные мероприятия; иные мероприятия, в том числе обновление лесных насаждений; переформирование лесных насаждений; реконструкция лесных насаждений; лесоводственно-лесозащитный уход за лесами; уход за лесовозобновлением, подростом и другими ценными компонентами насаждений (объектами ухода); рекреационно-ландшафтный уход за лесами; вспомогательные виды ухода за лесами; особые виды ухода за лесами.

В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода за лесами осуществляются следующие виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями:

- рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород;

- рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава молодняков;

- рубки прореживания, направленные на создание в лесных насаждениях благоприятных условий для формирования стволов и крон лучших деревьев;

- проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличения их прироста, продолжения (завершения) формирования структуры насаждений;

- рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в спелых и перестойных древостоях в целях сохранения, поддержания их в состоянии эффективного выполнения целевых функций, накопления качественной древесины, увеличения плодоношения;

- рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спелых и в утрачивающих целевые функции приспевающих древостоях с целью создания благоприятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении, появляющихся в связи с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;

- рубки переформирования лесных насаждений, проводимые в сформировавшихся средневозрастных и более старшего возраста древостоях с целью коренного изменения их состава, структуры, строения путем регулирования соотношения составляющих насаждение элементов леса и создания благоприятных условий роста деревьев целевых пород, поколений, ярусов;

- рубки реконструкции, проводимые в целях удаления малоценных лесных насаждений или их частей для подготовки условий для проведения посадки, посева ценных лесообразующих пород, мер содействия естественному возобновлению леса;

- ландшафтные рубки, направленные на формирование, сохранение, обновление, реконструкцию лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной ценности и устойчивости;

- рубки единичных деревьев, в том числе семенников, выполнивших свою функцию, должна осуществляться при рубках осветления, рубках прочистки, а также выполняться как отдельное мероприятие, если она не проводилась в процессе рубок осветления, рубок прочистки.

В защитных лесах проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки должны осуществляться в соответствии с проектом ухода за лесами, который составляется лицом, осуществляющим такие рубки.

При составлении проекта ухода за лесами должны проводиться:

- обследование лесного участка;

- обозначение на местности границ лесного участка.

Проект ухода за лесами должен содержать:

- наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами в соответствии с настоящими Правилами;

- этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов;

- характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, категорию защитных лесов, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);

- характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);

- исходную характеристику насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами;

- основные характеристики мероприятий по уходу за лесами (интенсив-ность рубки, минимальную сомкнутость крон, сумму площадей сечений, объем вырубаемой древесины);

- характеристику вырубаемой части насаждения;

- описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты);

- проектируемую характеристику насаждения после проведения мероприятий по уходу за лесами.

За 30 дней до начала проведения в защитных лесах рубок сохранения лесных насаждений, рубок обновления лесных насаждений, рубок переформирования лесных насаждений, рубок реконструкции, ландшафтных рубок, рубок прореживания, проходных рубок, лицо, осуществляющее указанные рубки, направляет проект ухода за лесами в орган государственной власти, орган местного самоуправления для его размещения на официальном сайте соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом установлены приложением № 1 к Правилам ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (таблица 2.1.5).

При проведении полевых лесоустроительных работ были выявлены насаждения, требующие проведения рубок ухода по лесоводственным требованиям на момент проведения работ.

Лесоустройством произведён расчёт объёмов рубок ухода по лесоводственным требованиям на основе которого определен ежегодный объем (расчетная лесосека) рубок ухода за лесами, связанных с заготовкой древесины (таблица 2.1.6).

Таблица 2.1.5

Возрастные периоды проведения рубок ухода
Северный Кавказ и горный Крым

| Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями | Возраст лесных насаждений, лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойных (сосна, ель, пихта) | лиственных |  |  |
|  |  | бук, дуб, ясень, клен семенного и вегетативного происхождения первой генерации | остальные древесные породы при возрасте рубки |  |
|  |  |  | более 40 лет | 40 лет и менее |
| Рубки осветления | до 10 | до 10 | до 10 | до 5 |
| Рубки прочистки | 11-20 | 11-20 | 11-20 | 6-10 |
| Рубки прореживания | 21-40 | 21-40 | 21-30 | 11-20 |
| Проходные рубки | более 40 | более 40 | более 30 | более 20 |

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, для лесных районов, указаны в Приложении 2 к Правилам ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от Приказ Минприроды РФ от 30.07.2020 № 534. (таблицы 2.1.7 – 2.1.15).

Кроме того Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от Приказ Минприроды РФ от 30.07.2020 № 534. Предусмотрено проведение рубок сохранения лесных насаждений, проводимых в спелых и перестойных древостоях в целях сохранения, поддержания их в состоянии эффективного выполнения целевых функций, накопления качественной древесины, увеличения плодоношения; рубок обновления лесных насаждений, проводимых в перестойных древостоях, спелых и в утрачивающих целевые функции приспевающих древостоях с целью создания благоприятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении, появляющихся в связи с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями; рубки реконструкции, проводимые в целях удаления малоценных лесных насаждений или их частей для подготовки условий для проведения посадки, посева ценных лесообразущих пород, мер содействия естественному возобновлению леса; (2д,е,з и 39 правил).

Таблица 2.1.6

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами

Площадь, га, запас, м3

в числителе - сырорастущего леса,

в знаменателе - сухостойного

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Виды ухода за лесом |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прореживание | Проходные | Рубки сохранения лесных насаждений | Формирование ландшафта | в т.ч. рубка единичных деревьев |  |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 0 | 580 | 24,5 |  |  | 604,5 |
|  |  | м3 | 0 0 | 18541 0 | 3729,9 |  |  | 22270,9 |
| 2 | Срок повторяемости |  | 10 | 15 | 10 |  |  |  |
| 3 | Ежегодный размер пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь | га | 0.0 | 58.1 | 2,5 |  |  | 60,6 |
|  | выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корневой | м3 | 0 0 | 1236 0 | 373,0 |  |  | 1609,0 |
|  | ликвидный | м3 | 0 0 | 927 0 | 280,0 |  |  | 1207,0 |
|  | деловой | м3 | 0 0 | 371 0 | 112,0 |  |  | 483,0 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 67 | 445 | 60,1 |  |  | 572,1 |
|  |  | м3 | 1224 0 | 12107 0 | 9169 2 |  |  | 22500,2 |
| 2 | Срок повторяемости |  | 10 | 15 | 10 |  |  |  |
| 3 | Ежегодный размер пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь | га | 6.8 | 44.5 | 6,0 |  |  | 57,3 |
|  | выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корневой | м3 | 122 0 | 807 0 | 917 0 |  |  | 1846,0 |
|  | ликвидный | м3 | 92 0 | 605 0 | 687,7 |  |  | 1384,7 |
|  | деловой | м3 | 37 0 | 242 0 | 275,1 |  |  | 554,1 |
| Дуб черешчатый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 21 | 6 | 14 |  |  | 41 |
|  |  | м3 | 216 0 | 158 0 | 2175,7 |  |  | 2549,7 |
| 2 | Срок повторяемости |  | 10 | 15 | 10 |  |  |  |
| 3 | Ежегодный размер пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь | га | 2.1 | 0.6 | 1,4 |  |  | 4,1 |
|  | выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корневой | м3 | 22 0 | 11 0 | 217,6 |  |  | 250,6 |
|  | ликвидный | м3 | 17 0 | 8 0 | 163,2 |  |  | 188,2 |
|  | деловой | м3 | 7 0 | 3 0 | 65,3 |  |  | 75,3 |
| Ясень обыкновенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 0 | 248 | 3 |  |  | 251 |
|  |  | м3 | 0 0 | 2616 0 | 466,3 |  |  | 3082,3 |
| 2 | Срок повторяемости |  | 10 | 15 | 10 |  |  |  |
| 3 | Ежегодный размер пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь | га | 0.0 | 24.8 | 0,3 |  |  | 25,1 |
|  | выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корневой | м3 | 0 0 | 174 0 | 46,6 |  |  | 220,6 |
|  | ликвидный | м3 | 0 0 | 131 0 | 35,0 |  |  | 166,0 |
|  | деловой | м3 | 0 0 | 52 0 | 14,0 |  |  | 66,0 |
| Итого Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 88 | 1280 | 102 |  |  | 1470 |
|  |  | м3 | 1440 0 | 33422 0 | 15541,1 |  |  | 50403,1 |
| 2 | Срок повторяемости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ежегодный размер пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь | га | 8.9 | 128.0 | 12,2 |  |  | 149,1 |
|  | выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корневой | м3 | 144 0 | 2228 0 | 1554,2 |  |  | 3926,2 |
|  | ликвидный | м3 | 109 0 | 1671 0 | 1165,9 |  |  | 2945,9 |
|  | деловой | м3 | 44 0 | 668 0 | 466,4 |  |  | 1178,4 |
| Итого по лесничеству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га м3 | 88 | 1280 | 102 |  |  | 1470 |
|  |  |  | 1440 0 | 33422 0 | 15541 1 |  |  | 50403,1 |
| 2 | Срок повторяемости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ежегодный размер пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь | га | 8.9 | 128.0 | 10,2 |  |  | 149,1 |
|  | выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корневой | м3 | 144 0 | 2228 0 | 1554,2 |  |  | 3926,2 |
|  | ликвидный | м3 | 109 0 | 1671 0 | 1165,9 |  |  | 2945,9 |
|  | деловой | м3 | 44 0 | 668 0 | 466,4 |  |  | 1178,4 |

Таблица 2.1.7

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями
Северо-Кавказского горного района и горного Крыма

| Группа типов леса | Возраст начала ухода (лет) | Рубки осветления |  | Рубки прочистки |  | Рубки прореживания |  | Проходные рубки |  | Целевой состав к возрасту спелости (доля главной породы - не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность, в % по запасу | Минимальная сомкнутость после ухода | Интенсивность, в % по запасу | Минимальная сомкнутость после ухода | Интенсивность, в % по запасу | Минимальная сомкнутость после ухода | Интенсивность, в % по запасу | Минимальная сомкнутость после ухода |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | повторяемость (лет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | повторяемость (лет) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дубняки дуба пушистого и скального очень сухие и сухие | 4-6 | 10-25 | 0,8 | 10-25 | 0,6 - 0,8 | 10-20 10-15 | 0,8 | - | - | 7 |
| Дубняки дуба скального свежие | 3-4 | 25-50 | 0,5 - 0,7 | 15-30 | 0,7 | 15-25 8-10 | 0,8 | - | - | 7 |
| Дубняки дуба черешчатого свежие | 2-4 | 15-50 | 0,6 - 0,7 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 15-25 7-10 | 0,7 - 0,8 | - | - | 7 |
| Дубняки дуба черешчатого влажные | 2-4 | 35-60 | 0,5 - 0,7 | 25-35 | 0,6 - 0,7 | 26-35 6-8 | 0,7 - 0,8 | - | - | 7 |
| Чистые культуры дуба (I - II классы бонитета) | - | - | - | 30-35 | 0,6 | 20-25 10 | 0,7 | 10-20 20 | 0,7 | 8 |
| Чистые культуры дуба (III класс бонитета) | - | - | - | до 25 | 0,6 | до 25 20 | 0,7 | 10-20 20 | 0,7 | 8 |
| Смешанные культуры дуба (I - II классов бонитета) | 5 | 40-45 | 0,5 | 35-40 | 0,6 | 25-30 3-5 | 0,7 | до 25 10-15 | 0,7 | 6 |
| Букняки свежие | 3-6 | 16-35 | 0,6 - 0,7 | 10-35 | 0,6 - 0,7 | 10-35 7-10 | 0,7 - 0,8 | - | - | 8 |
| Букняки влажные | 3-4 | 25-50 | 05 - 0,6 | 25-45 | 0,6 - 0,7 | 25-35 5-8 | 0,6 - 0,7 | - | - | 8 |
| Культуры бука (I - 1а классов бонитета) | - | - | - | 10-25 | 0,7 - 0,8 | 10-25 15 | 0,7 - 0,8 | - | - | 8 |
| Пихтарники и ельники свежие | 4-6 | 10-25 | 0,7 - 0,8 | 10-25 | 0,7 - 0,8 | 10-20 8-10 | 0,7 | - | - | 8 |
| Пихтарники и ельники влажные, в том числе субальпийские | 3-5 | 15-30 | 0,6 - 0,7 | 15-35 | 0,7 - 0,8 | 15-25 6-8 | 0,7 | ~ | - | 8 |
| Сосняки сосны Сосновского сухие | 5-8 | 10-25 | 0,7 - 0,8 | 10-25 | 0,7 - 0,8 | 10-15 8-10 | 0,7 - 0,8 | 10-15 10-15 | 0,7 - 0,8 | 6 |
| Сосняки сосны Сосновского свежие | 3-6 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 16-35 | 0,6 - 0,7 | 10-35 7-10 | 0,7 - 0,8 | 10-25 9-13 | 0,7 - 0,8 | 8 |
| Сосняки сосны пицундской очень сухие и сухие | 2-4 | до 40 | 0,6 | до 30 | 0,6 | 10-25 7-10 | 0,7 | 10-15 10-15 | 0,7 - 0,8 | 8 |
| Культуры сосны крымской и Сосновского (I - 1а классов бонитета) свежие | - | - | - | 20 - | 0,6 | 10 10 | 0,7 | 10-15 10-15 | 0,7 - 0,8 | 7 |
| Каштанники свежие | 2-5 | 20-40 | 0,6 - 0,8 | 10-30 | 0,7 - 0,8 | 10-20 3-4 | 0,8 - 0,9 | - | - | 7 |
| Каштанники влажные | 3-11 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 15-35 5-10 | 0,7 | - | - | 7 |
| Ясеневники сухие и свежие | 2-7 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 15-25 6-10 | 0,7 | - | - | 6 |
| Грабовники свежие и сухие | 5-10 | 15-45 | 0,6 - 0,7 | 15-45 | 0,6 - 0,7 | 15-35 6-10 | 0,7 | 10-25 8-15 | 0,7 | 5 |
| Серо - и черноольшаники влажные | 3-4 | до 20 | 0,7 | до 20 | 0,7 | до 20 5 | 0,7 | до 20 7 | 0,8 | 7 |
| Серо - и черноольшаники сырые | 3-5 | до 25 | 0,7 | до 20 | 0,7 | до 25 5-10 | 0,7 | до 30 7-10 | 0,6 - 0,7 | 7 |
| Осокорники | 2-12 | 10-50 | 0,6 - 0,7 | 10-50 | 0,6 - 0,7 | 10-25 5-7 | 0,6 - 0,7 | 10-25 7-12 | 0,6 - 0,7 | 8 |
| Тополевники влажные | 3-8 | 25-50 | 0,6 - 0,7 | 25-50 | 0,6 - 0,7 | 15-35 6-10 | 0,7 - 0,8 | 10-25 10-15 | 0,7 - 0,8 | 8 |
| Осинники | 2-12 | 15-80 | 0,6 - 0,7 | 15-60 | 0,6 - 0,7 | 15-35 5-10 | 0,6 - 0,7 | 15-35 7-15 | 0,7 | 7 |
| Ивняки сырые | 3-7 | 15-50 | 0,6 - 0,7 | 15-50 | 0,6 - 0,7 | 15-35 6-10 | 0,7 | 10-25 10-15 | 0,7 | 5 |
| Липняки | 5-11 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 15-35 | 0,6 - 0,7 | 15-35 6-10 | 0,6 - 0,7 | 15-35 10-15 | 0,6 | 7 |

Примечания: 1. Максимальная интенсивность рубок приведена для насаждений с сомкнутостью крон или полнотой, равной 1,0, а также для смешанных насаждений с долей главных пород. Интенсивность указана для первого приема рубки. При меньших полнотах и повторных уходах интенсивность рубки соответственно снижается, за исключением смешанных молодняков с долей быстрорастущих малоценных пород.

2. При выборе технологий рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, следует учитывать крутизну склонов.

На пологих и покатых склонах допускаются технологии рубок на базе специализированных тракторов, машин и механизмов.

3. На крутых склонах технологические процессы базируются на использовании ручных мотоинструментов для валки и раскряжевки выбираемых деревьев, с вывозкой ликвидной древесины по специально проложенным транспортным сетям, в том числе с необходимыми защитными устройствами.

4. На очень крутых склонах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, не назначаются.

5. В насаждениях с преобладанием главных коренных пород проходные рубки не назначаются.

При осуществлении всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, сильно поврежденных и ослабленных деревьев, которые относятся к нежелательным в соответствии с пунктом 22 Правил ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626. Исключение составляют отдельные деревья или группы деревьев, подлежащие оставлению в качестве вспомогательных для сохранения устойчивости, биоразнообразия и других экологических целей, если они не являются источниками распространения опасной патологии и объектами повышения пожарной опасности, подлежащими обязательному удалению в соответствии с требованиями Правил санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах.

При осуществлении рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, применяется классификация деревьев, согласно которой все деревья по их лесоводственно-биологическим признакам распределяются на три категории: I - лучшие, II - вспомогательные, III - нежелательные.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:

а) деревья мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев;

б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами, животными);

в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искрив-ленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всем массиве лесного насаждения.

Семенники, выполнившие свою функцию, единичные деревья, оставшиеся на лесосеке от вырубленного древостоя (далее - единичные деревья), если сохранение их нежелательно, должны вырубаться при первых приемах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями. Запас древесины этих деревьев при определении интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках учитываться не должен.

При пространственном размещении вырубаемых и сохраняемых деревьев по площади лесного участка применяются следующие методы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями:

- относительно равномерная вырубка деревьев (разреживание),

- неравномерная вырубка деревьев (групповая, куртинная, коридорная),

- схематическая вырубка деревьев (по схеме без учета признаков и качеств деревьев коридорами, площадками, полосами).

Лесоводственная целесообразность осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, устанавливается по следующим признакам: породный состав, полнота и густота древостоя, сомкнутость его полога, соотношение высот деревьев разных пород и категорий, размещение деревьев по площади.

В средневозрастных лесных насаждениях при рубках прореживания и проходных рубках определяющими признаками целесообразности их осу-ществления являются: полнота древостоя и сомкнутость полога, густота и со-став древостоев, размещение деревьев по площади и в пологе леса.

В лесных насаждениях, состоящих из одной древесной породы или с незначительной примесью второстепенных, рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, назначаются в тех случаях, когда лесные насаждения имеют сомкнутость полога более 0,6 - 0,8, полноту - более 0,8 и в них проявляются признаки формирования нежелательного качества ствола лучших деревьев, угнетения крон. Рубки прореживания в лесных насаждениях, состоящих из одной древесной породы, проводятся при полноте древостоя 0,8 и выше в целях снижения их густоты.

В средневозрастных насаждениях, устойчивых при разреживании в лесорастительных условиях местообитания, проходные рубки проводятся при полноте древостоев 0,8 и выше.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, подразде-ляются по интенсивности: очень слабая - до 10%; слабая - 11 - 20%; умеренная - 21 - 30%, умеренно высокая - 31 - 40%; высокая - 41 - 50%; очень высокая - 51 - 70%; исключительно высокая - 71 - 90% с уходом за целевыми деревьями под пологом (доля деревьев целевых пород в насаждении может быть менее 10% при достаточном количестве жизнеспособных растений).

При определении интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, не должна учитываться вырубаемая древесина сухо-стойных деревьев.

При рубках прореживания и проходных рубках в лесных насаждениях, состоящих из одной древесной породы или с незначительной примесью сопутствующих пород, полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7 в смешанных, а сложных по структуре - ниже 0,5.

В защитных лесах мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны проводиться с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений не проводятся в лесных насаждениях, произрастающих на склонах крутизной выше 20 градусов, а также в лесах, расположенных в нерестоохранных полосах лесов.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны осуществляться путем полной (сплошной), частичной, а также неполной вырубки малоценного древостоя за один или несколько приемов с полным или неполным, дополняющим сохраненную часть насаждения, лесовосстановлением.

При проведении мероприятий по реконструкции лесных насаждений в защитных лесах должны применяться виды многоприемной, несплошной и неполной реконструкции. В малоценных лесных насаждениях в защитных лесах площадь участков одноприемной реконструкции не должна превышать 5 га, при двух-трехприемной реконструкции - 10 га. При этом, площадь лесосеки не должна быть больше половины реконструируемого участка, расположенного среди других участков земель, занятых лесными насаждениями, при ширине лесосеки не более 100 м и ее протяженности, равной не более одной трети реконструируемого участка.

Площадь лесосеки должна составлять не более 3 га при реконструкции малоценных лесных насаждений на участке, примыкающем к участкам земель, не занятых лесными насаждениями, а также планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам, в лесах, расположенных на склонах крутизной свыше 6 градусов.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на примыкающих к нему участках произошло лесовосстановление лесными насаждениями ценных пород, соответствующими критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным Правилами лесовосстановления.

Лесотаксационные выделы малоценных лесных насаждений, превышающие по площади, установленные предельно допустимые размеры менее чем в 1,5 раза, расположенные среди ценных лесных насаждений, могут назначаться в рубку полностью, если это не ведет к отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости проведения такого мероприятия в больших выделах или группах из нескольких выделов, занимающих большую площадь, допускается закладка двух и более участков на расстоянии, превышающем в любом направлении ширину участка не менее чем в 2 - 3 раза.

Рекреационно-ландшафтный уход за лесами, включающий ландшафтные рубки и дополняющие их мероприятия, направлен на формирование, сохранение, обновление и реконструкцию лесопарковых ландшафтов, повышение их эстетической, рекреационной ценности и устойчивости.

Рекреационно-ландшафтный уход за лесами должен проводиться в ле-сопарковых зонах, отдельных участках зеленых зон, используемых в рекреационных целях, а также на особо защитных участках лесов, имеющих рекреационное значение и других участках, фактически используемых в рекреационных целях, в вариантах мероприятий, не противоречащих основному назначению участков лесов. Ландшафтные рубки направлены на формирование устойчивых к рекреационным воздействиям лесов и лесных ландшафтов с различной степенью благоустроенности.

Для указанных целей ландшафтными рубками в совокупности с другими мерами ухода формируются открытые (поляны с единичными деревьями), полуоткрытые (участки древостоев сомкнутостью крон 0,3 - 0,5 с равномерным или групповым размещением деревьев по площади), закрытые (участки древостоев полнотой 0,6 - 1,0) рекреационные ландшафты.

Ландшафтными рубками должно обеспечиваться улучшение и сохранение целевых свойств и качества древостоев, отдельных деревьев и их групп, изменение состава, пространственного размещения деревьев по площади лесных участков; формирование опушек; разреживание подроста и подлеска.

При отборе деревьев в ландшафтную рубку должны учитываться не только их типично лесоводственные и биологические признаки, но и их эстетические качества.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся сухостойные, зараженные вредными организмами, с механическими повреждениями, мешающие росту лучших, а также нарушающие структуру ландшафта.

При формировании закрытых ландшафтов в молодняках и средневоз-растных лесных насаждениях должны осуществляться рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, умеренной интенсивности.

Рубки сохранения сформированных ландшафтных насаждений (ланд-шафтов) должны осуществляться путем вырубки отдельных деревьев и кустарников, утрачивающих жизнеспособность и целевые свойства.

Мероприятия по обновлению целевых ландшафтных насаждений (ландшафтов) на стадии ослабления образующих их деревьев и кустарников с учетом степени утраты целевых свойств должны осуществляться умеренно слабой или умеренно сильной интенсивности (от 20 до 50% по запасу).

Отвод участков, организация и технология осуществления ухода за лесами

Для осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, за исключением рубок осветления и рубок прочистки, проводится отвод лесосеки в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ.

При отводе лесосеки для проведения ухода за лесами, на назначенных в рубку деревьях диаметром 8 см и более на высоте 1,3 м делается отметка (краска, яркая лента, затески).

Запас вырубаемой древесины должен определяться на основании сплошного перечета назначенных в рубку деревьев.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев осуществляются специально обученными машинистами лесозаготовительных машин и вальщиками леса.

В лиственных лесных насаждениях отвод лесосек должен производиться в течение вегетационного периода, а в хвойных - в течение всего года.

При проведении рубок без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев отвод лесосек производится в течение всего года.

Смежные лесотаксационные выделы, лесные насаждения которых требуют одного и того же вида рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при одинаковой целевой породе и однородных лесорастительных условиях, но различающиеся по составу, полноте и возрасту, должны быть объединены в один участок.

Необходимость закладки технологических коридоров (волоков) на участке должна устанавливаться при отводе лесосеки для проведения мероприятий по уходу за лесами. Закладка сети постоянных технологических коридоров (волоков) должна осуществляться при уходе в молодняках или первом приеме рубок прореживания. Площадь постоянных волоков может составлять до 20% общей площади лесосеки.

При разметке и прокладке волоков в целях сохранения лучших деревьев, подлежащих выращиванию, объектов биоразнообразия, допускается прокладка коридоров непрямолинейной формы.

Объем древесины, вырубаемой при прокладке волоков и устройстве погрузочных пунктов, должен учитываться при определении общей интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

В лесных насаждениях искусственного происхождения при уходе в мо-лодняках в качестве технологических корридоров могут использоваться меж-дурядья лесных культур (при достаточной их ширине и отсутствии в них ценных растений, подлежащих сохранению). При ширине междурядий лесных культур менее 3 м и необходимости сохранения в междурядьях деревьев и других ценных растений пасечные волоки (технологические коридоры) должны закладываться поперек рядов лесных культур.

При наличии в лесном насаждении сети лесных дорог и просек, пригодных для работы техники при уходе за лесами и обеспечивающих доступность вырубаемых деревьев, волоки не прорубаются.

Расстояние между технологическими коридорами должно устанавливаться в зависимости от возраста насаждения, других таксационных показателей, вида рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, и планируемой технологии проведения ухода.

Технология проведения ухода за лесами должна обеспечивать проведение работ с минимальным повреждением деревьев, оставляемых для выращивания.

Не допускается повреждение деревьев более чем 3% от количества деревьев, оставляемых на выращивание, при проведении рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и переформирования лесных насаждений.

В защитных лесах при уходе за лесами поврежденные деревья не должны составлять более 2% от количества деревьев, оставляемых на выращивание.

К поврежденным деревьям относятся: деревья с обломом вершины; сломом ствола; с наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10% и более окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней.

При проведении ухода за лесами должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждениях осуществляются в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ.

2.1.3 Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок включает в себя древесину, получаемую от выборочных рубок спелых и перестойных насаждений, рубок при уходе за лесами, при рубке поврежденных и погибших насаждений (санитарные рубки) и при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Показатели расчетной лесосеки приведены в таблице 2.1.8

Таблица 2.1.8

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь, га; запасы, тыс. м3

в числителе – общий объём древесины;

в знаменателе – в том числе сухостойной

| Хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений (выборочные) |  |  | при рубке лесных насаждений при уходе за лесом (прореживание, проходные рубки, рубка единичных деревьев, рубки сохранения насаждений) |  |  | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений (сплошные санрубки, выборочные санрубки, уборка захламленности) |  |  | при рубке лесных насаждении на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры <*> |  |  | Всего |  |  |
|  | площадь | запас |  | Площадь | запас |  | Площадь | запас |  | площадь | запас |  | площадь | Запас |  |
|  |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Хвойное | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |
| Твердолиственное | 27,0 | 1,236 | 0,593 | 149,1 | 2,946 | 1,178 | 20,6 | 0,179 | 0,000 |  |  |  | 196,7 | 4,361 | 1,771 |
|  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Мягколиственное | 8,2 | 0,496 | 0,105 |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 8,2 | 0,496 | 0,105 |
|  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 35,2 | 1,732 | 0,698 | 149,1 | 2,946 | 1,178 | 20,6 | 0,179 | 0,000 |  |  |  | 204,9 | 4,857 | 1,876 |
|  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |

<*> в т.ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.).

2.1.4 Возрасты рубок

Леса Республики Ингушетия в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 г. №367 «Об утверждении «Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория отнесены к Северо-Кавказскому горному району..

Возрасты рубок лесных насаждений, установленные Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09 апреля 2015 г. № 105 "Об установлении возрастов рубок", приведены в таблицах 2.1.9 – 2.1.10. Для древесных пород, заготовка древесины которых не допускается, и кустарников приведенные возрасты спелости служат для распределения насаждений по группам возраста при ведении государственного лесного реестра.

Таблица 2.1. 9

Возрасты рубок (спелости)
(Северо-Кавказкий горный район лесорастительной зоны горного Северного Кавказа и горного Крыма)

| Виды целевого назначения лесов, в т.ч. категории защитных лесов | Хозсекции и входящие в них преобладающие породы | Классы бонитета | Возрасты рубок, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма Северо-Кавказкий горный район |  |  |  |
| Защитные леса: |  |  |  |
| - Все категории лесов | Хвойная (сосна обыкновенная, ель, пихта) | Все бонитеты | 121-140 |
|  | Кипарисовая (кипарис) | Все бонитеты | 81-100 |
|  | Дубовая высокоствольная (дуб высокоствольный, ясень обыкновенный) | Все бонитеты | 121-140 |
| - Все категории лесов | Буковая (бук) | Все бонитеты | 121-140 |
|  | Дубовая низкоствольная (дуб низкоствольный) | Все бонитеты | 71-80 |
|  | Твердолиственная 1-я (граб, клен остролистный, клен полевой) | Все бонитеты | 61-70 |
|  | Твердолиственная 2-я (вяз, ясень зеленый, клен ясенелистный, клен татарский) | Все бонитеты | 41-50 |
|  | Твердолиственная 3-я (акация белая, гледичия) | Все бонитеты | 36-40 |
|  | Березовая (береза) | Все бонитеты | 61-70 |
|  | Ольховая (ольха черная) | Все бонитеты | 61-70 |
|  | Осиновая (осина, ольха серая) | Все бонитеты | 41-50 |
|  | Тополево-ивовая (тополь, ива древовидная) | Все бонитеты | 36-40 |
|  | Можжевеловая (можжевельник древовидный (арча)) | Все бонитеты | 181-200 |
|  | Айлантовая (айлант) | Все бонитеты | 61-70 |
|  | Каштановая (каштан конский) | Все бонитеты | 61-70 |
|  | Грабинниковая (грабинник) | Все бонитеты | 51-60 |
|  | Берека | Все бонитеты | 51-60 |
|  | Кустарниковая (боярышник, кизил, лещина, лох, тамарикс, скумпия, фисташка настоящая, лавр благородный, софора) | Все бонитеты | 21-25 |
|  | Ивы кустарниковые | Все бонитеты | 5 |

Таблица 2.1.10

Возрасты спелости лесных насаждений, состоящих из видов (пород) деревьев, заготовка древесины которых не допускается

| Виды (породы) деревьев | Возраст спелости |
| --- | --- |
| 1. Тис ягодный | 201-240 |
| 2. Кедр ливанский, кедр гималайский, кедр атласский | 161-200 |
| 3. Фисташка туполистная | 181-200 |
| 4. Платан восточный | 121-140 |
| 5. Сосна пицундская (Станкевича) | 141-160 |
| 6. Каштан посевной (съедобный), клен Стевена | 101-120 |
| 7. Груша (все виды), яблоня (все виды), шелковица (тут) | 121-140 |
| 8. Абрикос (все виды) | 81-100 |
| 9. Алыча (слива растопыренная), вишня (все виды) | 21-25 |

Примечание: - приказ Рослесхоза от 05.12.2011г. № 513.